# 雨季用电安全知识

雷雨天需要注意以下电力安全事项：

1.多雨潮湿季节，电气设备绝缘性能下降，人体的电阻也相对降低，在路上行走时不要靠近电力设备。

2.当室外积水浸入室内时，为防止电器设备进水后漏电，应及时断开电源总开关。

3.暴雨期间尽量不要外出，尽可能绕过积水严重地段，如果必须要趟水通过，一定要随时观察所通过的路段附近，有没有供电设备，有没有供电线路断落在积水中。

4.市民如果发现供电线路断落在地上或积水中，切勿接触，应离开导线落地点8米以外，千万不要自行处理，应当立即在周围做好记号，提醒其他行人不要靠近，及时通知供电部门紧急处理。

5.万一发生触电事故不要赤手救人，须关掉电源或用绝缘器具将导线挑开，然后迅速将触电者移到通风干燥的地方仰卧，把上衣和裤带放松，观察有没有呼吸和脉搏。若触电者呼吸、心跳均停止，应同时交替进行人工呼吸和胸外心脏挤压，并尽快送往医院救治，途中不可停止施救。在实施救护时，不要用潮湿的工具或金属物体去拨开电线。

6.万一电线恰巧断落在离自己很近的地面上，首先不要惊慌，更不能撒腿就跑，应该用单腿跳跃或双脚并拢跳着离开现场8米以外，以免跨步电压伤人。

7.空气开关并不能替代漏电保护器（漏保）。所有用电场所务必安装漏电保护器，可以极大降低人员触电风险。

8.下雨时不要靠近电力设备或者在线路和变压器下避雨，因为大风有可能将架空电线刮断，雷击和暴雨容易引起裸线或变压器放电，对人身安全构成威胁。在户外行走时应尽量避开电线杆的金属材质斜拉线，因为拉线的上端离电力线较近，在恶劣天气里有可能出现意想不到的情况而使拉线带电。

9.应及时检查自己的用电线路，若有老化现象应及时请专业人员更换。另外，要注意检查漏电保护开关等电器元件是否正常运行，以及零线或接地线有没有脱落的情况。

10.雷雨天不宜使用太阳能热水器。不宜接触煤气管道、自来水管等金属物体。应当在雷雨来临前，拉闸切断电源。雷雨闪电时，不要开电视、电脑等家用电器，应拔掉电源插头，以免雷电伤人及损坏电器。